Подключаем USB к принтеру, устанавливаем Arduino IDE (если не установлена).

Открываем папку PrintBox3d_180, далее - MegaEepromClear

Открываем MegaEepromClear.ino

Выбираем нашу Ардуину. Нужна Arduino Mega 2560.

Выбираем COM-порт

Загружаем код в Ардуину.

Дожидаемся окончания загрузки

Выходим из программы. Выходим из папки MegaEepromClear.

Заходим в папку Repetier-Firmware….

Далее – папка Repetier

Открываем Repetier.ino

Выбираем нужный нам тип Ардуины и COM-порт.

Загружаем прошивку

Дожидаемся окончания загрузки.